Региональные лицензионные требования к условиям осуществления образовательной деятельности по образовательным программам общего образования в общеобразовательных учреждениях Иркутской области

- Перечень показателей для оценки условий осуществления образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях

- Требования  к соблюдению строительных норм и правил (таблица 1)

- Требования к соблюдению санитарных и гигиенических норм (таблица 2)

- Оборудование учебных помещений (таблица 3)

- Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса (таблица 4)

- Требования к образовательному цензу педагогических работников (таблица 5)

- Требования к укомплектованности штатов (таблица 6)

- Требования к обеспечению охраны здоровья обучающихся и работников (таблица7)

II. Требования к документам для оценки условий осуществления образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях

- Перечень документов, представляемых в  лицензирующий орган, для подтверждения права владения, пользования недвижимым имуществом, а также права организации образовательного процесса в объектах недвижимости.

- Требования к оформлению документов, подтверждающих право соискателя лицензии на недвижимое имущество, предназначенного для ведения образовательного процесса.

2.1. Документы, подтверждающие право оперативного управления соискателя лицензии на недвижимое имущество, предназначенного для ведения образовательного процесса.

2.2. Документы, о передаче недвижимого имущества по договорам аренды или безвозмездного пользования.

2.3. Договоры о совместной  деятельности (сотрудничестве).

- Перечень показателей для оценки условий осуществления образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях

Таблица 1

Соответствие строительным нормам

| № п/п | Показатели условий осуществления образовательного процесса (УООП) | Нормативные документы, регламентирующие показатели УООП | Требования к условиям осуществления образовательного процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к участку образовательного учреждения |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земельных участков (кв.м. на 1 обучающегося) в зависимости от вместимости (кол-во обучающихся) общеобразовательных учреждений | СНиП 2.07.01-89 Приложение 7 | Нормы общей площади участков см. в приложении 1 |
| 1.2. | Зонирование участков | СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.2.3, 2.2.11 | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. |
| 1.3. | Уровень обеспечения участков: ограждением; озеленением освещением |  | Территория участка ограждается забором высотой 1,5 м и вдоль него - зелеными насаждениями. Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50% площади его территории. Участок учреждения имеет наружное освещение по периметру |
| 2. | Требования к зданиям образовательного учреждения и обеспеченности учебными и общешкольными помещениями. |  |  |
| 2.1. | Устройство зданий ОУ: этажность | СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.3.1., 2.3.3. | Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна превышать 3 – 4 этажей. При размещении общеобразовательных учреждений в ранее выстроенных 4 - 5-этажных зданиях четвертый и пятый этажи необходимо отводить под редко посещаемые кабинеты. Нормы по наибольшему числу мест и наибольшей этажности в зависимости от степени огнестойкости зданий общеобразовательных учреждений представлены в Приложении 2 |
| 2.2. | Вместимость: для городских, для сельских: начальных малокомплектных; I, II; I, II, III ступеней) школ; наполняемость классов |  | Количество обучающихся не должно превышать вместимости общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено или приспособлено здание. Вместимость не должна превышать в сельских малокомплектных учреждений для I ступени обучения - 80 человек; I и II ступеней - 250 человек; I, II и III ступеней - 500 человек. |
| 2.3. | Требования к составу помещений образовательных учреждений, в т.ч. размещенных в приспособленном здании | СанПиН 2.4.2.1178-02 | В здании общеобразовательного учреждения необходимо иметь обязательный набор помещений: учебные классы, помещения для занятий по физвоспитанию, столовую или буфет, медпункт или помещение для медицинского обеспечения, административно-хозяйственные помещения, санузлы, рекреации и гардероб. Стены учебных помещений должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или линолеум на утепленной основе. |

Таблица 2

Соответствие санитарным нормам

| № п/п | Показатели условий осуществления образовательного процесса (УООП) | Нормативные документы, регламентирующие показатели УООП | Требования к условиям осуществления образовательного процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к обеспечению обучающихся пришкольным интернатом, подвозом. |  |  |
| 1.1. | Охват транспортным обслуживанием обучающихся | СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.1.8, 2.1.9. | Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. |
| 1.2. | Обеспеченность обучающихся пришкольным интернатом |  | Для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест от общей вместимости учреждения. |
| 2. | Требования к помещениям |  |  |
| 2.1. | Требования к наполняемости классов, сменности, продолжительности учебной недели | СанПиН 2.4.2.1178-02 п.п. 2.3.1., 2.9.9., 2.9.10 | Наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек. В классах компенсирующего обучения количество обучающихся не должно превышать 20 человек. Продолжительность уроков в таких классах составляет не более 40 минут. В общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях обучение проводится только в первую смену. В общеобразовательных учреждениях, работающих в несколько смен, обучение 1-х, 5-х, выпускных и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую смену. В малокомплектных общеобразовательных учреждениях формирование классов-комплектов определяется конкретными условиями и зависит от числа обучающихся и учителей. При необходимости объединить в один комплект обучающихся 1, 2, 3, 4 классов следует применять скользящий график учебных занятий для детей разного возраста. Независимо от ступени обучения наполняемость двухклассных комплектов должна составлять не более 25, а при объединении в один комплект трех-четырех классов - не более 15 детей. |
| 2.1. | Наличие учебных помещений | СанПиН 2.4.2.1178-02 п. 2.3.8, 2.3.9 | Обучающихся I ступени обучают в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, выделенных в отдельный блок. Для обучающихся II - III ступени допускается организация образовательного процесса по классно-кабинетной системе в любых этажах здания, кроме подвальных и цокольных. В сельском общеобразовательном учреждении при малой наполняемости классов допускается использование учебных кабинетов по 2 дисциплинам. Наиболее благоприятным является следующее сочетание предметов: химия - биология, математика - черчение, черчение - рисование, история - география, литература - иностранный язык. При каждом кабинете или группе из 2-3 кабинетов организуется лаборантская (наличие лаборантской обязательно в кабинетах химии, физики, биологии, информатики). |
| 2.2. | Площади основных учебных помещений на 1 обучающегося, учебные кабинеты для фронтальных форм занятий; | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 пункт 3.4. СанПиН 2.4.2.1178-02 пункты 2.3.11, 2.3.12, СНиП 2.08.02-89 пункт 2.8. таблица 15 | 2,5 кв.м. |
|  | учебные кабинеты для групповых форм занятий и индивидуальных занятий; |  | 3,5 кв.м. |
|  | кабинет информатики и вычислительной техники; |  | 4,5-6 кв.м. |
|  | мастерские трудового обучения и общественно-полезного труда (кроме учебно-производственных мастерских); |  | не менее 6 кв.м. |
|  | лекционные аудитории в школах с углубленным содержанием образования; |  | размеры устанавливаются по вместимости в аудитории возрастной параллели обучающихся, состоящей не более чем из 3 классов, из расчета 1 кв.м. на одно место |
|  | комнаты для отдыха и игровых для первых классов школ |  | не менее 2 кв.м., в малокомплектных школах игровые помещения могут быть объединены с рекреацией |
| 2.3. | Обеспеченность ОУ основными общешкольными помещениями (размещение, состав, площади): | СанПиН 2.4.2.1178-02 СанПиН 2.4.5.2409-08 СНиП 2.08.02-89 |  |
|  | физкультурно-спортивного назначения | п. 2.3.17 | Спортивный зал следует размещать на 1 этаже в пристройке. В приспособленных зданиях допускается размещение спортивного зала на 2-м этаже при согласовании с проектной организацией. Площади спортивных залов приняты 9 х 18 м, 12 х 24 м, 18 х 30 м при высоте не менее 6 м. При отсутствии возможности оборудовать собственный физкультурный зал допускается использовать спортивные сооружения, расположенные вблизи общеобразовательного учреждения, при условии их соответствия требованиям, предъявляемым к спортивным залам При спортивных залах должны быть предусмотрены снарядные, площадью 16-32 кв.м в зависимости от площади спортзала; раздевальные для мальчиков и девочек, площадью 10,5 кв.м каждая; душевые, площадью 9 кв.м каждая; уборные для девочек и мальчиков, площадью 8 кв.м каждая; комната для инструктора, площадью 9 кв.м. |
|  | медицинский пункт | п. 2.3.22 | Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора пользования) лицензированного медицинского кабинета. Медицинский пункт общеобразовательного учреждения включает следующие помещения: кабинет врача длиной не менее 7 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся), площадью не менее 14 кв.м; кабинет зубного врача, площадью 12 кв.м, оборудованный вытяжным шкафом; процедурный кабинет, площадью 14 кв.м; кабинет психолога, площадью 10 кв.м. При медпункте оборудуется самостоятельный санузел. При размещении общеобразовательного учреждения в приспособленном здании медицинский пункт располагается на первом этаже и включает кабинет врача и процедурную. Медицинский профилактический осмотр обучающихся проводится ежегодно, результаты заносятся в медицинскую карту обучающегося. |
|  | для организации питания | п. 2.3.25, СанПиН 2.4.5.2409-08 Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия человека от 24.05.2007 №0100/8604-07-34 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия человека от 19.03.2007 № 0100/2717-07-32 | При организации питания следует руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организации рационального питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей посещающих группу продленного дня должен быть организован дополнительно полдник. Питание может быть организовано в столовой, работающей на сырье или на полуфабрикатах, а также в буфете-раздаточной согласно гигиеническим требованиям к организациям общественного питания. Столовые предусматриваются в учреждениях с числом обучающихся более 100 человек. При школьных буфетах и столовых обязательно предусматривается обеденный зал площадью из расчета 0,7 кв.м. на одно место при 100% посадки обучающихся в 3 перемены. Помещения столовой или буфета размещаются на 1-м этаже и имеют отдельный выход. В сельских общеобразовательных учреждениях требования к организации питания те же, что и в городских. В малокомплектных общеобразовательных учреждениях (до 50 обучающихся) выделяются помещения для приема пищи с минимальным набором оборудования. В малочисленных учреждениях (с числом обучающихся меньше 100) при отсутствии пищеблока допускается организация питания детей в специально отведенном помещении по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. Организация питания детей 7-11 и 11-18 лет осуществляется с соблюдением рекомендуемых среднесуточных наборов продуктов и примерных меню горячих школьных завтраков и обедов, а также рекомендуемого ассортимента пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Примерное меню согласовывается с территориальными органами Роспотребнадзора, ежедневное меню утверждается руководителем образовательного учреждения. Ежедневно в обеденном зале вывешивают, утвержденное руководителем образовательного учреждения, меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий. Организация и рацион питания обучающихся подлежат обязательному согласованию с органами Роспотребнадзора. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца Столовая должна быть обеспечена аптечкой для оказания первой медицинской помощи Учащиеся средних общеобразовательных школ перед прохождением производственной практики в обязательном порядке проходят медицинское обследование и гигиеническую подготовку в установленном порядке. |
|  | актовый зал | п. 2.3.18 | Размеры актового зала определяются числом посадочных мест из расчета 0,65 кв.м на одно место и 60% от общего количества обучающихся учреждения. При актовом зале предусматриваются артистические уборные, площадью не менее 10 кв.м каждая, кинопроекционная, площадью 27 кв.м, склад декораций и бутафории, музыкальных инструментов, площадью 10 кв.м, склад хранения костюмов, площадью 10 кв.м. |
|  | библиотека | п. 2.3.20 п. 2.28 | Площадь библиотеки (читального зала) необходимо принимать из расчета не менее 0,3 - 0,6 кв.м. на одного обучающегося. В помещении библиотеки предусматриваются следующие зоны: читательские места, информационный пункт (выдача и прием литературы, информационно-библиографическое обслуживание пользователей), места для работы с каталогами. |
|  | санитарные узлы, гигиеническое оборудование | п.п.2.3.23, 2.3.24 | На каждом этаже должны размещаться санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями без запоров. Количество санитарных приборов определяется из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз, 0,5 лоткового писсуара и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 кв.м на одного обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел. Для обучающихся II и III ступеней обучения организуются комнаты личной гигиены для девочек из расчета 1 кабина на 70 человек, площадью не менее 3 кв.м. Полы туалетных и умывальных комнат должны выстилаться керамической или мозаичной шлифованной плиткой; не используют цементные, мраморные или другие аналогичные материалы. В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах, мастерских, помещениях медицинского назначения, учительской, комнате технического персонала обязательно устанавливаются умывальники. |
|  | гардеробы | п.2.3.5. | Гардеробы размещаются на 1 этаже в отдельном помещении с обязательным оборудованием ячеек для каждого класса. |
| 2.4. | Требования к водоснабжению и канализации | СанПиН 2.4.2.1178-02 Раздел 2.7. | Здания общеобразовательных учреждений должны оборудоваться системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений |
| 2.5. | Требования к естественному и искусственному освещению | СанПиН 2.4.2.1178-02 Раздел 2.6. | Учебные помещения должны иметь естественное освещение. В учебных помещениях следует проектировать боковое левостороннее освещение В учебных помещениях обеспечиваются нормируемые уровни освещенности и показатели качества освещения (показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности) в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению. |

Таблица 3

Оборудование учебных помещений

| № п/п | Показатели условий осуществления образовательного процесса (УООП) | Нормативные документы, регламентирующие показатели УООП | Требования к условиям осуществления образовательного процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к оборудованию учебных помещений: |  |  |
| 1.1. | Укомплектованность ученической мебелью | СанПиН 2.4.2.1178-02 пункт 2.4.2. | Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. |
|  | Кабинеты физики, химии | 2.4.4 | Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы лабораторным и демонстрационным оборудованием, печатными пособиями, цифровыми образовательными ресурсами (цифровыми компонентами УМК по основным разделам курса физики, химии), специализированными приборами и аппаратами, лабораторными принадлежностями для проведения химических экспериментов и опытов, специальными демонстрационными столами, где предусмотрены пульты управления проектной аппаратурой, подводкой воды, низковольтного электропитания к рабочим столам учащихся. В кабинетах физики и химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы (с надстройкой и без нее). Лаборатория химии оборудуется вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены возле стола преподавателя. |
|  | Кабинет информатики и информационных технологий | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.4.2.1178-02 2.4.6 | Оборудование кабинетов информатики и информационных технологий должно соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Цифровые образовательные ресурсы, инструменты учебной деятельности (программные средства) должны бы лицензированы для использования во всей школе или на необходимом количестве рабочих мест. Образовательные учреждения должны использовать комплекты лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения |
|  | Иностранный язык | 2.4.5 | Средства материально-технического обеспечения кабинетов иностранного языка включают следующее: книгопечатную продукцию, печатные пособия (произносительные, грамматические таблицы, портреты, карты), цифровые компоненты учебно-методических комплексов по иностранным языкам: обучающие, тренинговые, контролирующие, словари и переводчики, электронные образовательные ресурсы с размещением на CD, DVD, видео\аудио оборудование, мультимедийный компьютер, мультимедиа проектор, экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,5 х 1,5 м), телевизор с универсальной подставкой не менее 72 см диагональю. |
|  | История, обществознание |  | Средства материально-технического обеспечения кабинета истории включают следующее: книгопечатную продукцию, печатные пособия (таблицы, атласы, портреты,, карты и картографические схемы, схемы по обществознанию. Отражающие причинно-следственные связи, системность социальных объектов, явлений и процессов), цифровые обучающие, моделирующие, контролирующие компоненты УМК по основным разделам истории России и курсам всеобщей истории, обществознанию коллекцию электронных образовательных ресурсов (электронные учебники), аудио-видео-материалы, экранно-звуковые пособия. |
|  | Биология |  | Средства материально-технического обеспечения кабинета биологии включают следующее: книгопечатную продукцию, печатные пособия (таблицы, атласы, карты), цифровые компоненты к УМК по основным разделам курса биологии, коллекцию цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии, в т.ч. задачник, экранно-звуковые пособия, ТСО (в т.ч. средства ИКТ), учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, наличие по каждому из разделов биологии лабораторных комплектов согласно программе по биологии в 5-11 классах, модели, натуральные объекты (гербарии, коллекции, живые объекты), Систему средств измерения, экскурсионное оборудование на группу учащихся) |
|  | География |  | Средства материально-технического обеспечения кабинета географии включают следующее: книгопечатную продукцию, печатные пособия (таблицы, атласы, карты), дидактические материалы, цифровые компоненты к УМК по основным разделам курса географии, коллекцию цифровых образовательных ресурсов по курсу географии, в т.ч. задачник, экранно-звуковые пособия, ТСО (в т.ч. средства ИКТ), учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, натуральные объекты ( коллекции горных пород и минералов, набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов, гербарий растений природных зон России и основных сельскохозяйственных культур), модели Систему средств измерения, экскурсионное оборудование на группу учащихся) |
|  | Мастерские трудового обучения | 2.4.7 2.5.10 | Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под углом 45 градусов к окну, либо в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева, расстояние между ними должно быть не менее 80 см в передне-заднем направлении. В слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. Расстояние между рядами одноместных верстаков - не менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Слесарные верстаки должны быть оснащены предохранительной сеткой, высотой 0,65 - 0,7 м. Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением. Инструменты, используемые для столярных и слесарных работ, должны соответствовать возрасту обучающихся. В слесарных и столярных мастерских и кабинетах обслуживающего труда устанавливаются умывальники. В каждом кабинете (мастерской) для оказания первой медицинской помощи должны быть аптечки. Все работы выполняются обучающимися в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, следует использовать защитные очки. В мастерских для трудового обучения, где работа на станках и механизмах связана с выделением большого количества тепла и пыли, оборудуется механическая вытяжная вентиляция |
|  | Библиотека | Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения – письмо Министерства образования РФ от 23 марта 2004 г. № 14-51-70\ 13 (п.29 Примерного положения) | В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях и лицеях библиотеку следует использовать в качестве справочно-информационного центра, культурно-просветительского центра, оснащенного современными техническими средствами обучения (компьютерными и информационно-коммуникативными), обеспечивающего условия для индивидуальных занятий обучающихся как с традиционными, так и с цифровыми обучающими образовательными ресурсами, мультимедийными и сетевыми документами, консультации медиаспециалиста. |

Таблица 4

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса

| Показатели и критерии | Виды образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению | Начальная общеобразовательная школа | Основная общеобразовательная школа | Средняя общеобразовательная школа | СОШ с углубленным изучением отдельных предметов | Лицей | Гимназия | ВСШ |
| I.Обеспеченность обучающихся учебной литературой 1. Учебник (учебное пособие) (количество на одного обучающегося) 2. Рабочая тетрадь (в составе УМК)-количество на одного обучающегося 3. Дополнительная литература (учебная и справочная) по каждому предмету. количество экз./количество обучающихся | 1,0 1,0 - 1,0 х 10 | 1,0 1,0 1,0 х 10 | 1,0 1,0 1,0 х 10 | 1,0 1,0 1,0 х 5 | 1,0 1,0 1,0 х 5 | 1,0 1,0 1,0 х 5 | 1,0 - 1,0 х 10 |
| II. Доля учебных изданий, соответствующих Федеральному перечню учебников Примечание: основные учебники и учебные пособия из Федерального перечня используются образовательными учреждениями на период действия Федерального государственного стандарта (5 лет) | 70% | 70% | 75 % | 80% | 85% | 85% | 60% |
| III.Средства информационных и коммуникационных технологий 1.Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) и мультимедийные средства 2. Компьютер учителя 3. Компьютер обучающегося (количество компьютеров на 100 обучающихся в одну смену) | Да 2,5 | Да 6 | Да 6 | Да 7 | Да 9 | Да 7 | Да 2 |

Таблица № 5

Требования к образовательному цензу педагогических работников

| № | Вид общеобразовательного учреждения | Численность преподавателей с высшим образованием в составе педагогических работников (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начальная общеобразовательная школа | 30; для малокомплектных школ – 100 со средним спец. образованием |
| 2 | Основная общеобразовательная школа | 50 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа | 65 |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов | 90 |
| 5 | Гимназия | 90 |
| 6 | Лицей | 95 |
| 7 | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, открытая (сменная) общеобразовательная школа, центр образования | 65 |

Таблица № 6

Требования к укомплектованности штатов

| № | Вид общеобразовательного учреждения | Процент педагогических работников, работающих в учреждении на полную ставку (штатных работников) Общая укомплектованность – 100% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начальная общеобразовательная школа | 85; для малокомплектных - 100 |
| 2 | Основная общеобразовательная школа | 85 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа | 85 |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов | 85 |
| 5 | Гимназия | 85 |
| 6 | Лицей | 70 |
| 7 | Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, открытая (сменная) общеобразовательная школа, центр образования | 60 |

Таблица 7

Обеспечение охраны здоровья обучающихся, работников

| № п/п | Показатели условий осуществления образовательного процесса (УООП) | Нормативные документы, регламентирующие показатели УООП | Требования к условиям осуществления образовательного процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования по обеспечению безопасности |  |  |
| 1.1. | Общие требования | ППБ 01-03 Раздел 1 ППБ-101-89* | Руководители учреждений и ответственные лица за выполнение правил пожарной безопасности, назначенные в установленном порядке, несут персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Руководители учреждений и ответственные лица за выполнение правил пожарной безопасности должны проходить обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в установленном порядке. Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы в порядке, установленном руководителем. |
| 1.2. | Объемно-планировочные и конструктивные решения | СНиП 21-01-97* раздел 4, 7 ППБ-101-89* | Объемно-планировочные и конструктивные решения должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов и отвечать требованиям пожарной безопасности |
| 1.3. | Наличие и исправность систем предотвращения пожара и противопожарной защиты | НПБ 110-03, НПБ 104-03; ППБ 01-03 п.п. 34, 61, 102-104 ППБ-101-89* | Основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений автоматическими установками пожаротушения и автоматическими установками пожарной сигнализации |
| 1.4. | Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также их содержание | СНиП 21-01-97* Раздел 6 ППБ 01-03 п. 40, 42, 43, 51-54,56 ППБ-101-89*. | Требования настоящего раздела направлены на: -своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; -спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара; -защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара. |
| 1.5. | Эксплуатация электрических сетей и электрооборудования | ПУЭ разделы 6, 7 ППБ 01-03 п.п. 57-60, 62-64 ППБ-101-89* | Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемого электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ. |
| 1.6. | Эксплуатация котельного и печного оборудования | ППБ 01-03 п.п. 65-76 СНиП II-35-76* ППБ 101-89 | Техническое состояние и эксплуатация котельного и печного оборудования должны отвечать требованиям пожарной безопасности и обеспечивать безопасность жизнедеятельности воспитанников и работающих. |
| 1.7. | Наличие и работоспособность системы внутреннего противопожарного водоснабжения | СНиП 2.04.01-85* Раздел 6 ППБ 01-03 п.п. 34, 91-93 ППБ-101-89* | Необходимость устройства систем автоматического пожаротушения надлежит принимать согласно требованиям соответствующих сметных норм и правил, а также требованиям пожарной безопасности |
| 1.8. | Наличие и работоспособность системы наружного противопожарного водоснабжения | СНиП 2.04.02-84* Раздел 2 п.п. 2.11-2.25 Раздел 8 п.п. 8.5., 8.16 Раздел 9 п.п. 9.9, 9.28-9.30 ППБ 01-03 п.п. 34, 89, 90, 94, 95 ППБ-101-89* | Наружное противопожарное водоснабжения должно отвечать требованиям пожарной безопасности и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения |
| 1.9. | Наличие первичных средств пожаротушения | ППБ 01-03 п. 108, приложение 3 НПБ 166-97 ППБ-101-89* | Количество первичных средств пожаротушения должно отвечать требованиям пожарной безопасности Нормы первичных средств пожаротушения представлены в Приложении 3 |
| 2. | Требования по антитеррористической защищенности |  |  |
| 2.1. | Средства охраны зданий и территории | Методические рекомендации по участию в создании единой системы обеспечения безопасности образовательных учреждений РФ (от 4.06.20 №03-1423) | Обеспечение охраны учреждения службами безопасности, вневедомственной охраной при органов внутренних дел на договорной основе, частными охранными предприятиям, сторожами; Наличие в учреждении тревожной сигнализации; Наличие служебной документации, отражающей информацию о проведении занятий с персоналом по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также соответствующие инструкции для персонала; Определение должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защите учреждения. |
| 2.2. | Содержание территории | п. 27 | Территория образовательного учреждения должны иметь периметральное ограждение и наружное освещение в темное время суток |

II. Требования к документам для оценки условий осуществления образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях

- Перечень документов, представляемых в  лицензирующий орган, для подтверждения права владения, пользования недвижимым имуществом, а также права организации образовательного процесса в объектах недвижимости.

Соискатель лицензии обязан представлять в лицензирующий орган следующие документы:

- заключение территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека по Иркутской области на все объекты недвижимости и помещения, используемые в образовательном процессе;

- заключение органов  государственного пожарного надзора на все объекты недвижимости и помещения, используемые в образовательном процессе;

- заключение соответствующих органов (Ростехнадзор, ГИБДД и т.д.) о подтверждении оснащенности оборудованием и помещениями для ведения образовательного процесса по подведомственным им профессиям;

- документы, подтверждающие право соискателя лицензии на недвижимое имущество, предназначенного для ведения образовательного процесса;

- техническую документацию на недвижимое имущество (технический паспорт, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства);

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и права постоянного (бессрочного) пользования;

- договор на медицинское обслуживание обучающихся и лицензию на осуществление медицинской деятельности в образовательном учреждении.

- в случае если помещения в здании образовательного учреждения сдаются в аренду, в лицензирующий орган необходимо представить копию договора аренды, согласованного или заключенного органом, осуществляющим функции собственника муниципального имущества (далее – собственник), а также санитарно-эпидемиологическое заключение о безопасности деятельности арендатора для здоровья обучающихся.

- Требования к оформлению документов, подтверждающих право соискателя лицензии на недвижимое имущество, предназначенного для ведения образовательного процесса.

2.1. Документы, подтверждающие право оперативного управления соискателя лицензии на недвижимое имущество, предназначенного для ведения образовательного процесса.

Муниципальные учреждения, имущество которых закреплено за ними на праве оперативного управления, представляют в лицензирующий орган документ – основание (договор передачи имущества на праве оперативного управления, приказ, распоряжение собственника о закреплении имущества и т.п.) и копию технического паспорта на объекты недвижимости.

В распорядительном документе о передаче имущества учреждению на праве оперативного управления должно быть указано:

1. Поименованы все объекты недвижимости, находящиеся на территории школы;

2. Фактический адрес объекта недвижимости, совпадающий с адресом фактического местоположения образовательного учреждения по Уставу;

3. Площадь объекта недвижимости.

При отсутствии свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество учреждению необходимо представить пояснительную записку с указанием причин и сроков их устранения.

2.2. Документы, о передаче недвижимого имущества по договорам аренды или безвозмездного пользования.

В договоре аренды (безвозмездного пользования) должно быть указано:

1. Полное наименование сторон договора;

2. Адрес объекта недвижимости (помещений), передаваемого по договору;

3. Общая площадь, передаваемого объекта недвижимости, либо площадь каждого помещения;

4. Срок действия договора, без условий его пролонгации;

5. Фактическое использование помещений объекта недвижимости, либо каждого помещения;

6. Приложение к договору - копия поэтажного плана объекта недвижимости с указанием помещений, занимаемых образовательным учреждением.

Аренда (безвозмездное пользование) жилых помещений, в целях ведения образовательной деятельности не допускается.

В соответствии с действующим законодательством договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Учитывая данную норму права, для получения лицензии на ведение образовательной деятельности сроком от 1 года до 5 лет соискатель лицензии представляет копию договора, зарегистрированного в Управлении федеральной регистрационной службы по Иркутской области.

2.3. Договоры о совместной  деятельности (сотрудничестве).

Образовательные учреждения в целях осуществления уставной деятельности вправе заключать договоры о совместной деятельности. По такому договору стороны обязуются путем объединения имущества и усилий совместно действовать для достижения общей хозяйственной или другой цели, не противоречащей законодательным актам.

Предметом такого договора не может являться передача во временное пользование имущества, данное положение должно быть отражено в разделе «Обязанности сторон», с указанием:

1. Адреса объекта недвижимости (помещений), передаваемого по договору;

2. Общая площадь, передаваемого объекта недвижимости, либо площадь каждого помещения;

3. Срок действия договора, без условий его пролонгации;

4. Фактическое использование помещений объекта недвижимости, либо каждого помещения;

5. Приложение к договору - копия поэтажного плана объекта недвижимости с указанием помещений, занимаемых образовательным учреждением.

В случае если предметом договора является передача во временное пользование имущества, такой договор является договором аренды (если передача имущества осуществляется на возмездной основе) или договором безвозмездного пользования и должен быть оформлен в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

Приложение 1

Нормы общей площади земельных участков

| Нормы общей площади участков в зависимости от вместимости общеобразовательных школ, школ-интернатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость школ (кол-во уч-ся) | 40-400 | 400-500 | 500-600 | 600-800 | 800-1100 | 1100-1500 | 1500-2000 | свыше 2000 |
| Площадь, кв.м., на 1 уч-ся | 50 | 60 | 50 | 40 | 33 | 21 | 17 | 16 |

Приложение 2

Нормы по наибольшему числу мест и наибольшей этажности в зависимости от степени огнестойкости зданий общеобразовательных учреждений

| Число учащихся или мест в здании | Степень огнестойкости здания | Этажность |
| --- | --- | --- |
| До 270 | IIIa, V | 1 |
|  | IV | 2 |
| " 350 | IIIб | 2 |
| " 1600 | III | 3 |
| Не нормируется | I, II | 4 |

Приложение 3

Нормы первичных средств пожаротушения

| № п/п | Назначение и помещения | Единица измерения | Огнетушители |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пенные, емк. 10 л или порошковые 5 кг | угле-кислотные, емк. 2 л. |  |
|  | Классы, кабинеты, аудитории, лекционные и административные помещения | 30 погонных метров длины коридора, фойе, холла, рекреации | 1 |  | Не менее двух на этаже или его часть, выделенную глухими стенами и перегородками |
|  | Лаборатории химии, физики, биологии, лаборантские при них, помещения для трудового обучения (кроме мастерских по обработке металла), кружковые технического моделирования, живописи, юных натуралистов, кино- и фотолаборатории, библиотеки, комнаты для хранения и чистки оружия, студии | 100 кв.м | 1 |  | Не менее одного на помещение |
|  | Кабинеты информатики и вычислительной техники, радиотехнические центры, электромашинные помещения и помещения вентиляционных систем | 100 кв.м | 1 | 1 | Не менее одного пенного и одного углекислого на помещение |
|  | Закрытые учебно-спортивные залы, обеденные, актовые, лекционные и читальные залы, мастерские по обработке металла | 200 кв.м | 1 | 1 | Не менее двух на помещение |
|  | Гаражи, открытые стоянки автомашин, тракторов и др. техники (без учета первичных средств пожаротушения, которыми оборудованы транспортные средства) | 100 кв.м или 5 единиц техники на открытой стоянке | 1 | 1 | Не менее двух на помещение или стоянку. Дополнительно оборудуются ящиком с песком и лопатой |
|  | Котельные на твердом и газообразном топливе | На 2 котла | 1 | 1 | Ящик с песком и лопатой |

Используемые нормативные документы:

- Гражданский кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Закон РФ «Об образовании»;

- Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

- Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановление Правительства РФ от 18.10.2000 № 796;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 (ППБ 01-03);

- Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)»;

- Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)»;

- Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89*;

- Нормы пожарной безопасности НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденные приказом ГУГПС МВД РФ от 31 декабря 1997 г. № 84;

- Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» утвержденные постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. № 123;

- Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» утвержденные постановлением Госстроя СССР от 4 октября 1985 г. № 189;

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. № 18-7;

- Правила устройства электроустановок;

- Строительные нормы и правила СНиП II-35-76 «Котельные установки», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 31 декабря 1976 г. № 229;

- Нормы пожарной безопасности НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденные приказом ГУГПС МВД РФ от 31 декабря 1997 г. № 84;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 № 313;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 № 27 «Об утверждении СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»»